ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση για τη διασύνδεση Δικτύου, στο νέο κτίριο εργαστηρίων του Τμήματος Πληροφορικής με την ήδη υπάρχουσα υποδομή του κτιρίου του πρώην Τμήματος  Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (9.999.30 € για προμήθεια εξοπλισμού και υλικών και 2.000,70 € για εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και υλικών)

Πίνακας Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού

| Επέκταση Οπτικού Δικτύου | Οπτικό καλώδιο in-out 12 ινών 50/125 πολύτροπης 50/125 OM2 , loose tube gelled, e-glass yarns, αντιτρωκτική προστασία, in-out use, LSZH jacket | 250 μέτρα |
| --- | --- | --- |
|  | Σχάρα ηλεκτρολογική καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα ύψους 60 mm πλάτους 50 mm | 120 μέτρα |
|  | Γαλβανιζέ σωλήνα 1΄΄ ίντσας | 4 μέτρα |
|  | Προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα (σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ50) υπόγειας χρήσης | 50 μέτρα |
|  | Πλαστικό κανάλι 40Χ40 | 50 μέτρα |
|  | Κατασκευή φρεατίου επισκέψεως δικτύων βάθος έως 0,50 m διαστάσεως. 40 cm x 50 cm με αντίστοιχα καλύμματα χυτοσιδηρά | 3 τεμάχια |
|  | Εργασίες κατασκευής τάφρου (40Χ50) για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες | 30 μέτρα |
|  | Οπτικό patch panel 12 ports SC ΜΜ 50/125 πλήρες | 2 τεμάχια |
|  | Rack 19'' ,9U, διαστάσεων 60x60εκ, επιτοιχο, μονό, πλήρες | 1 τεμάχιο |
|  | Πλήρης τερματισμός (splicing) και διευθέτηση οπτικών ινών σε οπτικό patch panel. Πιστοποίηση τερματισμού οπτικών ινών βάση οργάνου. | 1 |
| Επέκταση Δικτύου Δομημένης Καλωδίωσης | Rack 42U 19'' 80x100εκ,επιδαπέδιο, με μία πόρτα με plexiglass και κλειδαριά ασφαλείας, πλάτη και πλαϊνά, πλήρες | 1 τεμάχιο |
|  | Patch panel 19'',1U , RJ45 24 ports UTP Cat.6 | 10 τεμάχια |
|  | Wire Manager | 6 τεμάχια |
|  | Σταθερό ράφι βαρέως τύπου | 1 τεμάχιο |
|  | Πλήρης τερματισμός και διευθέτηση χάλκινων καλωδίων UTP cat 6 , 4'',σε patch panel. | 240 καλώδια |
|  | Μέτρηση χάλκινων καλωδίων UTP cat 6 , 4'' , σε patch panel και πρίζες Data δικτύου οριζόντιας καλωδίωσης με LAN Copper Certifier | 1 |
|  | Πιστοποίηση χάλκινων καλωδίων UTP cat 6 , 4'' , σε patch panel και πρίζες Data δικτύου οριζόντιας καλωδίωσης με LAN Copper Certifier | 1 |

Απαιτείται τερματισμός και πιστοποίηση της τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης των 2 κτιρίων. Η δομημένη καλωδίωση εντός του Νέου κτιρίου Πληροφορικής θα πρέπει να υποστηρίζει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων επιπέδου Gigabit. Η κατηγορία καλωδίων και πριζών κατά τον έλεγχό τους να διασφαλίζει ρυθμούς μετάδοσης κατηγορίας CAT 6 ή CAT6a ή CAT7.

Με το τέλος των εργασιών και ως απόδειξη της σωστής λειτουργίας του οπτικού δικτύου και του δικτύου δομημένης καλωδίωσης θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις πιστοποίησης με ειδικό όργανο μετρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει σε πλήρη λειτουργία.

Οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν συνολική προσφορά όπου θα αναγράφεται αναλυτικά το κόστος προμήθειας αλλά και το κόστος εγκατάστασης.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 21/3/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30.

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Παρασκευή 21/3/2014) ώρα 13.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.