## ΛΑΡΙΣΑ  11-10-2010

Αριθμ.Πρωτ.10352

Αριθμός

Προκήρυξης 29/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια εργαστηριακού

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ, προϋπολογισμού  33.300,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

22-10-2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 29/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [22-10-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ### ΚΩΔ. | ### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| ΗΛ-3.1 | Συσσωρευτές για Συστοιχία σε Φωτοβολταϊκό Σύστημα (ΤΕΜΑΧΙΑ 14) με ένα σύστημα αυτόματης πλήρωσης ηλεκτρολύτη |
| - 2 Volt - 230 Ah - Τα στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από πλάκες μολύβδου με ελάχιστη περιεκτικότητα σε αντιμόνιο και άριστη συμπεριφορά σε μεγάλα βάθη εκφόρτισης. Οι συσσωρευτές πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης (σφικτήρες και εύκαμπτες γέφυρες για τη σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους) για τη δημιουργία της συστοιχίας. - Δοχείο πλήρωσης 50 lt. - Οι συσσωρευτές θα είναι φορτισμένοι και έτοιμοι για χρήση. |  |

Τεμ. 14  συνολική τιμή με Φ.Π.Α, 3.500,00 ευρώ

| ΗΛ-3.8 | Πυρανόμετρα (ΤΕΜΑΧΙΑ 4) |
| --- | --- |
| Τα πυρανόμετρα θα έχουν ευαισθησία περίπου 100mv/wm2, με χρόνο απόκρισης μικρότερο των 2 δευτερολέπτων, σφάλμα μέτρησης μικρότερο του 5%, θα εργάζονται σε θερμοκρασία από -30 έως 70 °C, θα είναι καλιμπραρισμένα, θα συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης και θα έχουν οδηγίες για επανακαλιμπράσμα. |  |

Τεμ. 4 συνολική τιμή με Φ.Π.Α. 4000,00 ευρώ

| ΗΛ-2.10 | ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚ/KHΣ |
| --- | --- |
| Για πειράματα που αφορoύν: 1.Μετρήσεις Ισχύος: α)Φωτεινής ισχύος διοδικού Laser β)Διαφορική απόδοση-υπολογισμοι γ)Ρεύμα κατωφλίου κλπ 2. Μετρήσεις Φωτοδιόδου α)Κατασκευή κυκλ. Φωτοφωρατή β)Διάφοροι υπολογισμοί. 3.Οπτικές εφαρμογές α)Ευθυγραμμίσεις εξαρτημάτων (φακών κλπ) β)εστίαση –παραλληλισμός… 4.Διαμόρφωση διοδικού Laser για μετάδοση (φέρον –φωτοφώραση ) Δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον πειράματα |  |

Τεμ. 6 συνολική τιμή 12.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

| ΗΛ-1.6 | Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας μορίων αέρα τεχνολογίας microflown (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) |
| --- | --- |
| Απόκριση συχνότητας 1Hz-20kHz Ευαισθησία 100mV/Pa Λόγος σήματος / θορύβου>90db Συνοδεύεται από signal conditioner, τροφοδοτικό, καλώδιο σύνδεσης, θήκη και εγχειρίδιο. ΤΕΜ. 1 συνολική τιμή με Φ.Π.Α. 9.000,00 ευρώ |  |
| ΗΛ-1.7 | Σύστημα μέτρησης ηλεκτρακουστικών παραμέτρων (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) |
| Α) Λογισμικό σε περιβάλλον Windows XP ή Vista. Β) USB Interface μέτρησης δύο καναλιών 96kHz/24bit Γ) Ηλεκτρομηχανικό αισθητήρα διέγερσης εγχόρδων μουσικών οργάνων. Το σύστημα θα πρέπει να μετρά τουλάχιστον τις παραμέτρους: κρουστική απόκριση, απόκριση συχνότητας, σύνθετη αντίσταση, χρόνο αντήχησης κατά ISO3382, STI, Leq και modes εγχόρδων μουσικών οργάνων. |  |

Τεμ. 1  Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. 4.800,00 ευρώ

Εγγύηση καλής λειτουργίας ένα χρόνο

Με χρόνο παράδοσης τρεις μήνες

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K.ΛΟΥΤΡΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ   ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410684550.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής