ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  18.000,00 €  (δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ) για κατασκευή και τοποθέτηση δώδεκα (12) φοριαμών και μεταλλικών ραφιών ΝΤΕΞΙΟΝ για το Μητρώο Σπουδαστών του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.ΦΟΡΙΑΜΟΙ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κατασκευή δώδεκα (12) φοριαμών  με έξι (6) συρτάρια έκαστος για την αποθήκευση των ατομικών φακέλων των σπουδαστών σε διάσταση

1,92χ 0,48χ0,64 (σχέδιο 1)

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Μελαμίνη 22mm κατηγορία Ε1 ελληνικής παραγωγής με PVC 2mm περιμετρικά. Χρώμα ανάλογο των υπαρχόντων.

- Πλάτη μοριοσανίδας 8mm πάχους, βιδωτή για καλύτερο κράτημα.

- Συρτάρι εσωτερικά με μοριοσανίδα πάχους 18mm   με  PVC 2mm και ένα χώρισμα για καλύτερη αποθήκευση φακέλων.

- Μετώπη συρταριών με μοριοσανίδα πάχους 18mm  με   PVC 2mm.

- Κεντρική κλειδαριά σε δύο σημεία (με δύο κλειδιά έκαστη),η οποία θα ασφαλίζει τρία συρτάρια.

- Πόμολο-χειρολαβή για ευκολότερο άνοιγμα.

- Πόδια πλαστικά 10cm ύψος ρυθμιζόμενο.

- Μπάζα κουμπωτή με ειδικά κλίπς στο πόδι.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΦΟΡΙΑΜΩΝ

- Μηχανισμός συρταριού τηλεσκοπικός (οδηγός ολικής έκτασης) μήκους 600mm από ατσάλι και γαλβανισμένη επιφάνεια, Γερμανικής προέλευσης.

- Αντοχή βάρους το λιγότερο 117 kg (με πιστοποίηση για την αντοχή βάρους από το εργοστάσιο παραγωγής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ο  κάθε φοριαμός θα σταθεροποιείται στον τοίχο με δύο μεταλλικά στηρίγματα και βίδες.

Εκτιμώμενο κόστος κατασκευής και τοποθέτησης: 12.000 € με Φ.Π.Α.

Β. ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ

- Κατασκευή μεταλλικών ραφιών, τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ, τριών ( 3) σειρών,  με διπλά ράφια και  διαχωριστικό ανάμεσά τους για την στήριξη των φακέλων, διαστάσεων 5,40χ0,80 και ύψους 3m. και σε διάταξη όπως αυτή αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο.

- Κατασκευή  μεταλλικού ραφιού, τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ, μίας  (1) σειράς μονής  διαστάσεων 5,40χ0,40 και ύψους 3m.  Και σε διάταξη, όπως αυτή  αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο.

- Τα ράφια και στις δύο περιπτώσεις  θα υπολογισθούν  σε απόσταση περίπου 0,40mμ και συνολικά ,περίπου 7 ανά μονό τεμάχιο. Θα φέρουν  προστατευτικές ράβδους στην πλάτη και πλάγια, για την ασφαλή τοποθέτηση των φακέλων.

- Η όλη κατασκευή  θα πρέπει να είναι σταθερή για να μην υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.  Ό,τι υλικό θα χρειαστεί  για την στήριξή της θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η τοποθέτηση των ραφιών θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο   της Τεχνικής Υπηρεσίας που επισυνάπτεται.

Εκτιμώμενο κόστος κατασκευής και τοποθέτησης: 6.000€ με Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κατασκευή δώδεκα (12) φοριαμών με έξι (6) συρτάρια έκαστος για την αποθήκευση των ατομικών φακέλων των σπουδαστών σε διάσταση 1,92χ 0,48χ0,64 (σχέδιο 1) | τεμ. | 12 |  |  |
| 2 | Κατασκευή μεταλλικών ραφιών, τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ, τριών ( 3) σειρών, με διπλά ράφια και διαχωριστικό ανάμεσά τους για την στήριξη των φακέλων, διαστάσεων 5,40χ0,80 και ύψους 3m. και σε διάταξη όπως αυτή αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. | Τεμ. | 2 |  |  |
| 3 | Κατασκευή μεταλλικού ραφιού, τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ, μίας (1) σειράς μονής διαστάσεων 5,40χ0,40 και ύψους 3m. Και σε διάταξη, όπως αυτή αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α.23% |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Η προμήθεια μπορεί να κατοχυρωθεί στο σύνολο ή τμηματικά.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 21/7/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 21/7/2014) ώρα 14.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.