ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ                                      ΑΔΑ:4A8646914Κ-ΩΘΗ

## ΛΑΡΙΣΑ   14-09-2011

Αριθμ.Πρωτ.8046

Αριθμός

Προκήρυξης  10/2011

### EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  επανα προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της ΣΤΕΦ, προϋπολογισμού  18.942,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

26-09-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 10/2011]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [26-09-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ; ΠΟΣΟΤΗΤΑ; ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ; ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ 23%). Αναπτυξιακό Σύστημα με Μικροε; εγκτή 10; 200; 2. Αναπτυξιακό Σύστημα με 460,00; PGA 10; 200. Φορητός Ψηφιακός Πα.460,00; μογράφος 1; 1500; 1.845,00. Γεννήτρια Συχνοτήτων/Σημάτων; 1; 300; 369,00. Φορητός Λογικός Αναλυτής; 1; 500; 615,00. Φορ; τός Αναλυτής Φάσματος 1; 1200; 1.476,0. Power Sensor Αισθητήρας ισχύος; 1; 1100; 1.353,00. Variable Attenuator Μονάδα μεταβολής ισχύος; 1; 800; 984,00. Antenna Training Kit Εκπαιδευτικό Σύστημα Κεραιών; 1; 6000; 7.380,00. Σύνολα :. ΣΥΝΟΛΟ: (με ΦΠΑ23%); 18.942,00.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τα ζητούμενα είδη είναι τα εξής:

Η. Αναπτυξιακά Συστήματα Μικροελεγκτών (τεμάχια 10)

| Επεξεργαστής | ARM-based 32-bit (επεξεργαστικός πυρήνας της σειράς ARM9 ή μεταγενέστερος) |
| --- | --- |
| LCD display | Απεικόνιση χαρακτήρων (πχ, 2 γραμμές Χ 16 χαρακτήρες) ή τύπου VGA |
| Γενικής χρήσης LEDs | >=8 |
| Γενικής χρήσης διακόπτες (push buttons) | Τουλάχιστον 3 και ένα Reset button |
| Θύρα USB | Τουλάχιστον 1, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του αναπτυξιακού |
| Θύρες U(S)ART | >=1 |
| Ethernet connector | Ναι |
| SPI interface connector | Ναι |
| I2C interface connector | Ναι |
| CAN interface connector | Επιθυμητός |
| Analog Digital Converter | >=1 κανάλι |
| Potentiometer | Ναι συνδεδεμένο με τον Analog Digital Converter για εξομοίωση αναλογικής εισόδου |
| JTAG connector | Ναι, ο οποίος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του αναπτυξιακού από ΗΥ μέσω USB θύρας (για την προσομοίωση κώδικα από ΗΥ) |
| Συνοδευτικό Λογισμικό | Evaluation Development Environment χωρίς χρονικό περιορισμό χρήσης με πιθανό περιορισμό μεγέθους κώδικα όχι όμως μικρότερο των 16KB (πχ, Keil uVision 3). Να υποστηρίζει οπωσδήποτε δυνατότητα εξομοίωσης σε επίπεδο συμβολικής γλώσσας (assembly) και C |

Θ. Αναπτυξιακά Συστήματα με FPGAs (τεμάχια 10)

| FPGA | Τουλάχιστον 200Κ πύλες ή ισοδύναμα 10Κ logic cells, ή slices, ή 18Κ flip flops (πχ, Xilinx Spartan 6SLX16) |
| --- | --- |
| Δυνατότητα οργάνωσης εσωτερικής RAM | Τουλάχιστον 30 μπλοκ των 18KB (ή ισοδύναμα τουλάχιστον 500ΚΒ |
| Αριθμός ακροδεκτών Ι/Ό | >=200 |
| Εξωτερική της FPGA μνήμη DDR2 | Ναι, τουλάχιστον 128ΜΒ |
| Εξωτερική της FPGA μνήμη Flash | Ναι, τουλάχιστον 8ΜΒ |
| Εξωτερική της FPGA μνήμη EEPROM | Ναι, τουλάχιστον 8KB |
| Ethernet interface | Ναι, ταχύτητας 100/1000 |
| Γενικής χρήσης διακόπτες | >=4 |
| Γενικής χρήσης LEDs | >=4 |
| Connector με τα FPGA I/O διαθέσιμα σε εξωτερικό κύκλωμα | Ναι |
| Καλώδια διασύνδεσης του board με ΗΥ για την υλοποίηση σχεδιαζόμενων κυκλωμάτων με την FPGA | Ναι |
| JTAG interface | Ναι |
| Συνοδευτικό Λογισμικό | Με απεριόριστη χρονική άδεια χρήσης που να υποστηρίζει τον σχεδιασμό γενικών κυκλωμάτων και συστημάτων που περιλαμβάνουν μνήμη, διασύνδεση με ethernet δίκτυο, ή με σειριακές θύρες (USB, UART) και την υλοποίησή τους μέσω της FPGA. Πιθανός περιορισμός μεγέθους κυκλώματος δεκτός. |

Ι. Φορητός Ψηφιακός Παλμογράφος (τεμάχιο 1)

| Τύπος | Ψηφιακός, Φορητός, βασίζεται σε σύνδεση με ΗΥ μέσω USB, χωρίς οθόνη |
| --- | --- |
| Κανάλια | >=2 |
| Μέγιστη συχνότητα σήματος εισόδου | >=200MHz |
| Συχνότητα δειγματοληψίας | >=10GS/s |
| Περιλαμβάνει probes και καλώδια τροφοδοσίας | Ναι |
| Χρονική Ανάλυση | Τουλάχιστον 1ns/div |
| Μνήμη buffer | >=1ΜΒ |
| Κάθετη ανάλυση | >=8bit |
| Συνοδευτικό λογισμικό | Με απεριόριστη χρονική άδεια χρήσης, το οποίο να επιτρέπει την απεικόνιση και επεξεργασία των μετρούμενων αναλογικών σημάτων |

ΙA. Γεννήτρια Σήματος (τεμάχια 1)

| Τύπος | Γεννήτρια σήματος που να υποστηρίζει την παραγωγή τριγωνικού, τετραγωνικού και ημιτονοειδούς σήματος |
| --- | --- |
| Κανάλια | >=1 |
| Μέγιστη συχνότητα σήματος εξόδου | >=4MHz |
| Αναλογική έξοδος | Ναι, τουλάχιστον 10Vpp |
| Ψηφιακή έξοδος | Ναι, τουλάχιστον 3Vpp |
| Ανάλυση | 1Hz |
| Ακρίβεια | Το πολύ -40dB στα 4MHz ημιτονοειδούς σήματος ή καλύτερη από 95% σε 1MHz τριγωνικού σήματος |
| Καλώδια | Τροφοδοσίας και εξόδων |

ΙΒ. Φορητός Λογικός Αναλυτής (τεμάχια 1)

| Τύπος | Λογικός Αναλυτής βασισμένος σε σύνδεση με ΗΥ, χωρίς οθόνη |
| --- | --- |
| Κανάλια | >=16 |
| Μέγιστη συχνότητα | Τουλάχιστον 128kHz/κανάλι, συνολικά 200MHz |
| Μνήμη | >=4Mbit |
| Διασύνδεση με ΗΥ | Μέσω USB |
| Δειγματοληψία | Με εσωτερικό και εξωτερικό ρολόι |
| Λογισμικό | Με απεριόριστη χρονική άδεια χρήσης, που να επιτρέπει την απεικόνιση, αποθήκευση και επεξεργασία των σημάτων που παρακολουθούνται |
| Καλώδια | Τροφοδοσίας και εισόδων ψηφιακών σημάτων |

ΙΓ. Φορητός Αναλυτής Φάσματος (τεμάχια 1)

| Τύπος | Φορητός Αναλυτής Φάσματος |
| --- | --- |
| Κεραία ασύρματης μέτρησης | Ναι |
| Μέγιστη συχνότητα σήματος εισόδου | >=2GHz |
| Φορητή Οθόνη | Ναι |
| Διασύνδεση με ΗΥ | Μέσω USB |
| Ακρίβεια | Καλύτερη από +/-4dB |
| Λογισμικό | Με απεριόριστη χρονική άδεια χρήσης, που να επιτρέπει την απεικόνιση, αποθήκευση και επεξεργασία του φάσματος των σημάτων που παρακολουθούνται |
| Καλώδια | Τροφοδοσίας, USB και διασύνδεσης εισόδου/κεραίας |

ΙΔ. Power Sensor (τεμάχια 1)

| Τύπος | Αισθητήρας Ισχύος |
| --- | --- |
| Συχνότητες | Τουλάχιστον 18GHz |
| Να υποστηρίζει | Ν-type συνδέσεις |

ΙΕ. Variable Attenuator (τεμάχια 1)

| Τύπος | Μεταβλητή Εξασθένιση Ισχύος |
| --- | --- |
| Μέγιστη Συχνότητα | Τουλάχιστον 18GHz |
| Μέγιστη Εξασθένιση | Τουλάχιστον 70dB |
| Να υποστηρίζει | Ν-type συνδέσεις |

ΙΣΤ. Εκπαιδευτικό Σύστημα Κεραιών (τεμάχια 1 – ο αριθμός κεραιών εξαρτάται από τον κατασκευαστή)

| Τύπος | Antenna Training Kit |
| --- | --- |
| Περιοχή Συχνοτήτων | 20MHz έως τουλάχιστον 18GHz |
| Να υποστηρίζει | Ν-type συνδέσεις |

Προσφορές οι οποίες από τεχνικής απόψεως δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω ,απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στα σημεία που έχουν συμπεριληφθεί και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχων ή ισοδύναμων δυνατοτήτων των ενδεικτικώς αναφερομένων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ Κ. ΠΕΤΡΕΛΛΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  6978649323.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής