ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ να επιλύσουν τις παρακάτω ασκήσεις και να παραδοθούν γραπτώς το αργότερο  έως τις 7 – 5 – 2012 στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής. Η ημερομηνία θα τηρηθεί αυστηρώς.

Ο Υπεύθυνος του εργαστηρίου

Καψής Απόστολος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1

Αδιατάρακτο δείγμα κορεσμένης αργίλου ζύγιζε 1832 gr σε φυσική κατάσταση και 1280 gr μετά την ξήρανση. Δίνεται               γs = 2,70 gr/cm3. Ζητούνται: e, n, w%, γ.

Άσκηση 2

Ξηρή χαλαζιακή άμμος έχει ξηρό φαινόμενο ειδικό βάρος    γd = 1,53 gr/cm3 και φαινόμενο βάρος στερεών συστατικών              γs = 2,66 gr/cm3. Ζητείται το φαινόμενο βάρος στην κατάσταση κορεσμού, ο δείκτης e και το πορώδες n.

Άσκηση 3

Σε επίχωμα από αμμοχάλικο (γs = 2,65 gr/cm3) έγινε η ακόλουθη δοκιμή: Δοκίμιο όγκου 4 dm3 ξηράνθηκε και ζύγιζε    6,20 kg. Στο εργαστήριο χαλαρώθηκε και συμπυκνώθηκε σε μέγιστο βαθμό. Βρέθηκε αντίστοιχα e1 = emax = 0,80 και emin = 0,56. Ζητούνται ο δείκτης πόρων και η σχετική πυκνότητα.

Άσκηση 4

Αργιλικό δείγμα (γs = 2,7 gr/cm3) εμβαπτίστηκε σε υδράργυρο. Υπερχείλισε ποσότητα 13,80 cm3. Το βάρος του δείγματος σε φυσική κατάσταση είναι 20,80  gr. Μετά την ξήρανση σε πυριαντήριο είναι 24,30 gr. Ζητούνται: Sr και e.

Άσκηση 5

Ξηρό εδαφικό υλικό όγκου 600 cm3 ζυγίζει 1500 gr. Ο δείκτης πόρων του υλικού είναι: 0,82. Πόσο ζυγίζουν τα 10 m3 του υλικού σε κατάσταση κορεσμού;

Άσκηση 6

Φορτηγό αυτοκίνητο που μεταφέρει άμμο έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 5 m3. Η άμμος έχει δείκτη πόρων 0,8 και φαινόμενο βάρος κόκκων γs = 2,4 gr/cm3. Τι ωφέλιμο βάρος μεταφέρει το αυτοκίνητο μετά από έντονη βροχόπτωση και πλήρη διαβροχή του υλικού;

Άσκηση 7

Το φυσικό έδαφος ενός λατομείου έχει τις παρακάτω ιδιότητες: περιεκτικότητα σε νερό w = 12%, δείκτης πόρων            e = 0.54, φαινόμενο βάρος στερεών συστατικών γs = 2,65 gr/cm3. Το έδαφος αυτό χρησιμοποιείται για την κατασκευή αναχώματος που μετά την συμπύκνωση θα έχει όγκο V = 40000 m3. Το έδαφος μετά την τοποθέτησή του στο έργο και την συμπύκνωση έχει φαινόμενο βάρος ξηρού εδάφους γd = 1,83 gr/cm3. Το έδαφος μεταφέρεται επί τόπου με φορτηγά. Κάθε φορτηγό μεταφέρει βάρος εδάφους B = 6,20 t. Να υπολογιστούν:

α) Ο βαθμός κορεσμού, τα φαινόμενα βάρη γd και γ του εδάφους στο λατομείο.

β) Πόσα φορτηγά είναι απαραίτητα για τη μεταφορά του εδάφους από το λατομείο στο χώρο κατασκευής του αναχώματος;

γ) Ο όγκος του σκάμματος μετά την απομάκρυνση του εδαφικού υλικού.